הערות ספר פרויקט

RISC-V – ארכיטקטורת קוד פתוח.

שלוש גישות למימוש מעבד : single , multi piplelined. המהיר ביותר – Pipline. בוצעו שלושה מימושים לארכיטקטורת RV32I ואחר כך הרחבה ל RV32M בשפת SytemVerilog.

Single Cycle

כל פקודה מתבצעת במחזור שעון אחד – דבר המפשט את לוגיקת הבקרה אך מגביל את תדר העבודה בגלל מסלול ארוך מאוד כיוון שכל השלבים מתבצעים באותו מחזור שעון. מסלול ארוך ותדר נמוך.

ה Datapath כולל את הרכיבים :

- PC

- Instruction Memory

- Register File

- יחידת ALU

- Data Memory

כולם חוברו דרך MUX ואותות בקרה שנוצרו ע"י יחידת הבקרה הראשית ויחידת הבקרה של הALU.

הסבר על הרכיבים

RiscVSingle – המודול העליון שמחבר בין ה datapath וה controller

- כניסות :

- Clk

- Reset

- Instruction – ההוראה עצמה

- ReadData  - הנתון שמגיע מזיכרון הנתונים

- יציאות :

- PC

- MemWrite – האם מתבצעת כתיבה לזיכרון

- AluResult – התוצאה שחושבה בALU

- WriteData – הנתון שנכתב לזיכרון בפעולת STORE.

Instruction Memory – (imem) - זיכרון שבו מאוחסנות כל ההוראות של התוכנית. מממומש כזיכרון ROM – מאוחסן מראש בתוכנית, ומתבצעת ממנו קריאה בלבד.

כניסה :  PC
יציאה : instruction(31:0) – ההוראה שנקראה.

Controller – מקבל את ההוראה מה imem את ההוראה ומגדיר את כל אותות הבקרה הדרושים לרכיבים אחרים על בסיס הנתונים שהוא שולף מהפקודה. קובע איזו פעולה תבצע הALU, האם צריך לגשת לזיכרון , האם לעדכן רגיסטר והאם יש קפיצה או branch.

כניסות :

- Instr – הפקודה המלאה שמתוכה נשלפים funct7,funct3,opcode

- דגלים מהDP – Zero,LT,LTU – תוצאות השוואה מה ALU.

- Clk, reset

יציאות :

- ALUControl – בוחר איזו פעולה הALU תבצע.

- ALUSrc – בוחר אם הקלט ל ALU יגיע מרגיסטר או מ immediate?

- Immsrc(2:0) -מציין את סוג ה imm (I,s,b,u,j) – בכדי לדעת מאיפה לקחת את הביטים של ה Imm.

- MemWrite – האם לכתוב לזיכרון

- RegWrite – האם לכתוב לרגיסטרים

- ResultSrc(1:0) – מה ייכתב לרגיסטר

- PCSrc – האם לקפוץ לכתובת חדשה או להמשיך ברצף.

- Jump – האם מתבצעת קפיצה

DataPath – החלק שמבצע את הפעולות הפיזיות – קריאה וכתיבה לרגיסטרים , ביצע חישוב ב ALU , גישה לזיכרון ועדכון ה PC. חלק מה DP זה pc, regfile, imm generator, alu,

כניסות :

- Clk,reset

- כל אותות הבקרה מה Controller

- Instr(31:0)

- ReadData(31:0) – מה Data Memory

יציאות :

- PC

- ALUResult

- WriteData

- Zero,LT,LTU

PC  - שומר את כתובת הפקודה הנוכחית. בכל מחזור שעון מעדכן לכתובת הבאה בהתאם לקפיצות או לרצף רגיל.

כניסות – clk,reset,pcnext

יציאות – pc

Register File – מאחסן 32 רגיסטרים. מאפשר קריאה משני רגיסטרים וכתיב לרגיסטר אחד בכל מחזור שעון. קובץ הרגיסטרים מקבל כתובת מתוך ההוראה , קורא שני ערכים וכותב לרגיסטר היעד כשיש אפשור. Immediate generator מפיק את הערך המיידי לפי הפורמט (immsrc).

כניסות :

- Clk

- RegWrite

- A1,a2,a3 -  כתובות רגיסטרים

- WD3 – נתון לכתיבה

יציאות :

Rd1,rd2 – נתונים שנקראו משני הרגיסטרים

Immediate Generator – מפיק את הערך המיידי מהפקודה ומחריב אותו בהתאם לסוג.

כניסות - instr, immsrc

יציאה – immediate

ALU – מבצע פעולות לוגיות ואריתמטיות ( חיבור, חיסור , and וכו')

כניסות : SrcA, SrcB ALUControl ( המקורות מגיעים מregfile או imm )

יציאות: ALUResult Zero

ALU Decoder– תפקידו לקבל מידע מתוך ההוראה ( fucnt3,fucnt7,ALUOp,opcode), ולהפיק את אות הבקרה של ה ALU (ALUControl) , כלומר מה הALU צריך לעשות.

- כניסות : ALUOp(1:0), funct3(2:0)(ביטים מההוראה עצמה),fucnt7b5(ביט נוסף מההוראה מבדיל בין ADD ל SUB ),opb5(ביט מתוך הopcode, לעיתים משמש להבחנה בין imm לרגיסטר).

- יציאה: ALUControl(3:0) – אות הבקרה הסופי שנשלח אל הALU שבמעבד.תפקידו לקבוע את הפעולה שתתבצע באותו מחזור שעון

Data Memory – משמש כזיכרון של משתנים וערכים. בload שולף נתון ובstore שומר נתון.

- כניסות : aluresult(כתובת) , writedata,memwrite,clk

- יציאות : readdata(31:0) הנתון שנקרא מהזיכרון ונשלח חזרה למעבד.

MUXים :

- אחד בוקר את מקור SrcB – בין רגיסטר ל imm

- אחד בוחר את התוצאה הסופית שתירשם לרגיסטר ( ALUResult ReadData PC+4)

- אחד בוחר את PCNEXT

רצף הפעולות :

המעבד מתחיל כל מחזור עם כתובת פקודה נוכחית השמורה ברכיב ה-PC. כתובת זו נשלחת לזיכרון ההוראות, אשר מחזיר את הפקודה המתאימה ל־PC. הפקודה שנקלטת נשלחת לשני מקומות במקביל: ל־Controller לצורך פענוח ול־Datapath לצורך שימוש בשדות הכתובות של הרגיסטרים. ה־Controller קורא מתוך הפקודה את השדות opcode, funct3 ו-funct7, מזהה את סוג ההוראה ומפיק את אותות הבקרה הדרושים, כמו RegWrite, MemWrite, ALUSrc, ResultSrc, ImmSrc, ALUControl ו-PCSrc. בתוך ה-Datapath נשלפים שני ערכים מקובץ הרגיסטרים לפי rs1 ו-rs2, ומופק הערך המיידי המתאים (Immediate) על פי ImmSrc. ה-ALU מקבלת את הקלט הראשון מן הרגיסטר rs1, ואת הקלט השני מהרשומה השנייה או מה-Immediate בהתאם ל-ALUSrc, ומבצעת את הפעולה שנבחרה ב-ALUControl. התוצאה הנוצרת היא ALUResult, וכן מחושבים דגלי Zero, LT ו-LTU שמשמשים את ה-Controller לקביעת ענפים וקפיצות. אם ההוראה היא מהסוג שדורש גישה לזיכרון, אז ה-ALUResult משמש ככתובת ל-Data Memory: עבור פקודת Store נכתב הנתון WriteData שמקורו ברגיסטר rs2, ועבור Load נקרא נתון ReadData מן הזיכרון. בשלב הסיום נבחר הערך שייכתב לרגיסטר היעד rd לפי האות ResultSrc: תוצאת ALU, נתון מהזיכרון או ה-PC+4 (במקרה של קפיצה). כאשר RegWrite פעיל, הערך הזה נכתב לקובץ הרגיסטרים. במקביל נבחרת גם כתובת ההוראה הבאה PCNext, שמחושבת או כ-PC+4 במקרה של ריצה רגילה, או כ-יעד קפיצה או ענף כאשר PCSrc=1. בסוף המחזור, ה-PC נטען בערך החדש של PCNext, והמעבד עובר להוראה הבאה.

Multi Cycle

המטרה הייתה לשפר את התזמון ופיזור העומס על פני מחזורי שעון שונים. כל פקודה חולקה למספר שלבים כשלכל מחזור שעון נפרד. נבנתה מכונת מצבים סופית(FSM). עיצוב זה צמצם את העיכוב במסלול הקריטי ושימש תשתית ליישום ה Pipeline.

Pipeline

מימוש מעבד בעל חמישה שלבים , והוספת מנגנונים לטיפול בתלויות נתונים ובתלויות בקרה.

- Forwarding paths – להעברת תוצאות בין שלבים

- Hazard Detection Units - לזיהוי עיכובים

- Branch Flushing Logic - לטיפול בקפיצות לא צפויות

PC - שומר את כתובת הפקודה הנוכחית. בכל מחזור שעון מעדכן לכתובת הבאה בהתאם לקפיצות או לרצף רגיל.

- כניסות – clk,reset,pcnext , נוספו מנגנוני Hazard	 (Flush Stall)

- יציאות – pc

Instruction Memory – (imem) - זיכרון שבו מאוחסנות כל ההוראות של התוכנית. מממומש כזיכרון ROM – מאוחסן מראש בתוכנית, ומתבצעת ממנו קריאה בלבד. הפקודה וה PC נשמרים ברגיסטר IF/ID ולא נשלחים ישירות ל controller יחד עם pc + 4 והבקר יקבל אותם במחזור הבא. בFLUSH הערכים מתאפסים.

כניסה :  PC
יציאה : instruction(31:0) – ההוראה שנקראה.

Controller – מקבל את ההוראה מה imem את ההוראה ומגדיר את כל אותות הבקרה הדרושים לרכיבים אחרים על בסיס הנתונים שהוא שולף מהפקודה. קובע איזו פעולה תבצע הALU, האם צריך לגשת לזיכרון , האם לעדכן רגיסטר והאם יש קפיצה או branch. הבקר מפיק את הערכים בשלב ה decode אך לא שולח ישירות לרכיבים , אלא שומר אותם ברגיסטר id/ex. כל הוראה לוקחת איתה את אותות הבקרה שלה.

כניסות :

- Instr – הפקודה המלאה שמתוכה נשלפים funct7,funct3,opcode

- דגלים מהDP – Zero,LT,LTU – תוצאות השוואה מה ALU.

- Clk, reset

יציאות :

- ALUControl – בוחר איזו פעולה הALU תבצע.

- ALUSrc – בוחר אם הקלט ל ALU יגיע מרגיסטר או מ immediate?

- Immsrc(2:0) -מציין את סוג ה imm (I,s,b,u,j) – בכדי לדעת מאיפה לקחת את הביטים של ה Imm.

- MemWrite – האם לכתוב לזיכרון

- RegWrite – האם לכתוב לרגיסטרים

- ResultSrc(1:0) – מה ייכתב לרגיסטר

- PCSrc – האם לקפוץ לכתובת חדשה או להמשיך ברצף.

- Jump – האם מתבצעת קפיצה

Register File – מאחסן 32 רגיסטרים. מאפשר קריאה משני רגיסטרים וכתיב לרגיסטר אחד בכל מחזור שעון. קובץ הרגיסטרים מקבל כתובת מתוך ההוראה , קורא שני ערכים וכותב לרגיסטר היעד כשיש אפשור. Immediate generator מפיק את הערך המיידי לפי הפורמט (immsrc).  הקריאה מתבצעת בשבל הid והכתיבה בשלב ה wb. Wd3 מגיע מ mem/wb ולא ישירות מה ALU.נדרש מנגנון forwarding כדי לספק ערכים חדשים לפני שהכתיבה הסתיימה.

כניסות :

- Clk

- RegWrite

- A1,a2,a3 -  כתובות רגיסטרים

- WD3 – נתון לכתיבה

יציאות :

Rd1,rd2 – נתונים שנקראו משני הרגיסטרים

Generator Immediate – מפיק את הערך המיידי מהפקודה ומרחיב אותו בהתאם לסוג. ההבדל שהפלט נשמר ברגיסטר id/ex.

כניסות - instr, immsrc
יציאה – immext

ALU – מבצע פעולות לוגיות ואריתמטיות ( חיבור, חיסור , and וכו')

כניסות : SrcA, SrcB ALUControl ( מגיעים מרגיסטר id/ex )
יציאות: ALUResult Zero ( נשמר ברגיסטר ex/mem)

Data Memory – משמ Data Memory – משמש כזיכרון של משתנים וערכים. בload שולף נתון ובstore שומר נתון. הקריאה והכתיבה מתבצעות בשלב הMEM

- כניסות : aluresult(כתובת) , writedata,memwrite,clk ( מגיעים מ ex/mem)

- יציאות : readdata(31:0) הנתון שנקרא מהזיכרון ונשלח חזרה למעבד.(נשמר mem/wb).

MUXים :

- אחד בוקר את מקור SrcB – בין רגיסטר ל imm ( ממוקם לפני ה ALU)

- אחד בוחר את התוצאה הסופית שתירשם לרגיסטר ( ALUResult ReadData PC+4)(בשלב הwb)

- אחד בוחר את PCNEXT

Hazard Detection Unit : בודקת האם קיימת תלות בין פקודות שדורשת עצירה(stall)

כניסות: rs1,rs2,rd ( משלב ה id ו ex ). Pcsrce  regwritee regwritem branchd jumpd memreade
יציאות : stallF ,stallD , FlushE FlushD.

Forwarding unit : מונעת עצירות על ידי העברת תוצאות טריות מלשב מאוחר יותר ל ALU לפני שהן נכתבו לרגיסטרים

כניסות: rs1e,rs2e,rdM,rdW ( משלב ה id ו ex ). regwritem REGWRITEE 
יציאות : ForwardA ForwardB

רצף הפעולות :

במעבד Pipeline הביצוע מחולק למספר שלבים קבועים, כך שכל שלב מטפל בחלק אחר מהפקודה, ומספר פקודות שונות מתבצעות בו זמנית — כל אחת בשלב אחר בצינור. ברגע נתון, שלב אחד מביא הוראה חדשה, שלב אחר מפענח, שלב שלישי מבצע חישוב, וכן הלאה. הזרימה מתבצעת כך: בשלב הראשון, IF (Instruction Fetch), ה־PC שולח את כתובת ההוראה לזיכרון ההוראות, מתקבלת פקודה חדשה, ומחושב גם PC+4 לצורך ההוראה הבאה. בשלב השני, ID (Instruction Decode), ההוראה נקלטת ונפענחת; ה־Controller מזהה את סוג ההוראה ומפיק את אותות הבקרה הרלוונטיים, ובמקביל נקראים הערכים המתאימים מקובץ הרגיסטרים ומופק הערך המיידי מהפקודה. בשלב השלישי, EX (Execute), ה־ALU מבצעת את החישוב האריתמטי או הלוגי לפי ALUControl, מחשבת כתובת לזיכרון בפקודות Load/Store, או בודקת תנאי לענף. במידה שמדובר בקפיצה או ענף, נבדקת תוצאת ה־Zero או דגלים אחרים, ואם התנאי מתקיים מחושב יעד חדש ל־PC. בשלב הרביעי, MEM (Memory Access), מתבצעת גישה לזיכרון הנתונים: כתיבה ב־Store או קריאה ב־Load, כאשר הכתובת מגיעה מה־ALUResult. בשלב החמישי, WB (Write Back), נבחר הערך שייכתב לרגיסטר היעד rd – תוצאת ALU, הנתון מהזיכרון, או PC+4 – ונעשה עדכון בקובץ הרגיסטרים אם RegWrite פעיל. כדי שכל שלבי הצינור יעבדו במקביל נדרשים רגיסטרים פנימיים בין השלבים (כמו IF/ID, ID/EX, EX/MEM, MEM/WB) המעבירים את הנתונים והבקרה קדימה בכל מחזור שעון. בנוסף קיימות יחידות לזיהוי וטיפול בסכנות (Hazards): Forwarding Unit שמעבירה תוצאות חדשות ישירות לשלב מוקדם יותר כדי למנוע עיכובים, ו־Hazard Detection Unit שמזהה מצבים המחייבים עצירה זמנית (Stall) או ניקוי (Flush) של שלב מסוים. בצורה זו המעבד משיג קצב ביצוע גבוה יותר, מכיוון שבכל מחזור מתבצעת פעולה אחת מכל שלב, כך שאחרי מילוי הצינור — מתקבלת פקודה גמורה בכל מחזור שעון.

Core Instruction Formats

ב RISC-V קיימים 6 פורמטים מרכזיים של הוראות

- R-type – משמש לפעולות אריתמטיות ולוגיות בין רגיסטרים.

- I-type – משמש	לפעולות אריתמטיות עם Immediate, Load , קריאות מערכת ו JALR.

- S-type – משמש לפעולות שמירה.

- B-type – משמש לפעולות קפיצה מותנית

- U-type – משמש להוראות LUI ו – AUIPC.

- J-type – משמש להוראות JUMPS.

האופרנדים הם המקום הפיזי במחשב – אוגרים , זיכרון וקבועים.

הרגיסטרים מהירים מהזיכרון משום שהם נמצאים במעבד עצמו. ב RV32I יש 32 רגיסטרים בגודל 32ביט.

ב Pipeline יחידת הבקרה מופעלת אך ורק בשלב הפענוח והגישה לנתונים שלה תהיה דרך אוגרי השלבים שם יועברו המידע הרלוונטי עבור כל שלב.

קריאה מה RegFile תתבצע בירידת שעון ואילו כתיבה אליו תתבצע בעליית שעון.

סכנות ב Pipeline בגלל תלות בין פקודות :

- סכנת מידע – כאשר ערך של אוגר לא נכתב עדיין בחזרה ל RegFile ויש שימוש בו בפקודה עוקבת. דרכים להתמודדות :

- NOP – הזרקת שתי פקודות ריקות במטרה לעכב את המעבד עד לעדכון המידע הרלוונטי. הפתרון לא יעיל – פקודות ריקות ללא לוגיקה שרק מעכבות.

- סידור מידע קוד קומפילציה – שינוי סדר הקוד – לא תמיד אפשרי. לא התייחסנו לכף בפרויקט כיוון שהפתרון הוא תוכנתי ולא חומרתי.

- Data Forwarding - 	שיטה להעברת מידע תוך כדי הפקודה לפקודות הבאות ע"י דריסה של המידע הלא מעודכן ששלפו מקובץ האוגרים.

- עיכוב בזמן ריצה ( stall ) – עיכוב של מידע באוגרי השלבים ומחיקת מידע באוגרי שלבים אחרים בכדי לשמור על אמינות המידע.

- סכנת בקרה – כאשר לא הוחלט עדיין על הפקודה הבאה לביצוע ( למשל האם נלקח Branch ).

(עמוד 72 )

SLICE – יחידה שמקבצת בתוכה רכיבים שונים. אצלנו 4 LUT , 8 FF ועוד לוגיקה פנימית לניתוב המידע.

כל LUT בעל 6 כניסות , וכל יחידה יכולה לקבל עד 6 קווים מהמאגר הפנימי של הSLICE ( Local Interconnect ) שזה בעצם אותות. לכל LUT 2 יציאות.

Slice (חתיכה) היא יחידת לוגיקה בסיסית ב־FPGA.. תפקידה לבצע את הלוגיקה עצמה.
בתוך כל CLB (Configurable Logic Block) יש 1–2 Slices , וכל Slice מכיל:

- LUT6 (A, B, C, D) – 4 פונקציות לוגיות.

- 8 Flip-Flops (FF/Latch) – שניים לכל LUT.

- Carry Chain (CARRY4) – שרשרת חיבור/חיסור מהירה.

- Multiplexers פנימיים – לניהול קישורים וזרימת נתונים.

- קווי בקרה משותפים (Clock, Reset, Enable).

ביחד הם מאפשרים ליצור בלוק לוגי מהיר שיכול לחשב, לאגור, ולהתחבר לאחרים.

כניסות (A6:A1) נבחרות מתוך המאגר הפנימי של ה – Slice (אותות זמינים).

הן נכנסות ל־LUT , שמממשת פונקציה לוגית.

תוצאת הLUT - יכולה:

- ללכת ישירות לפלט

- לעבור דרך ) Carry Chainאם זו פעולת חיבור.(

הפלט יכול לעבור דרך MUX ,  ואז להיכנס ל .Flip-Flop  ה־FF שומר את הערך על קצה שעון ומוציא אותו החוצה (AQ,BQ,CQ,DQ).

תמצית הפעולה הכללית

- אותות נכנסים מה־fabric → נבחרים לשישה קלטים של כל LUT.

- כל LUT מבצעת חישוב לוגי (או חלק מחיבור).

- תוצאות מועברות דרך שרשרת הנשיאה (CARRY4).

- Multiplexers בוחרים את הפלט הרצוי.

- Flip-Flops שומרים את התוצאה בקצה שעון.

- הערכים נשלחים הלאה החוצה או לשלב הבא בלוגיקה.

עמוד 73

Configurable Logic Block - CLB -  בלוק לוגי בסיסי של ה FPGA. בתוך כל CLB יש 2 slice , לוגיקת חיבור פנימית( לחיבור בין ה SLICEים )  ו ממשקים לרשת חיצונית ( switch matrix ) . לכל SLICE יש את כניסת ויציאת ה CARRY שלו. תפקיד ה CARRY לאפשר חיבור מהיר מאוד בין ביטים סמוכים בחיבור/מונה , מבלי לעבור דרך ה switch. בעצם ה CLB הוא הקופסה שבה מתבצעת עיקר העיבוד הלוגי.

ה SWITCH MATRIX – מערך המתגים הפנימיים של ה FPGA. מחבר בין ה CLB הזה לאחרים ולמשאבים נוספים. חץ דו כיווני משמעותו שניתן לשלוח ולקבל דרכו אותות. תפקידו לאפשר חיבורים חופשיים בין בלוקים. מעין לוח חיבורים.

זרימת הפעולה רמת ה CLB –

- קלטים מגיעים מה switch matrix ונכנסים לתוך ה CLB.

- הקלטים מתחלקים לשני ה SLICES שבתוך ה CLB.

- כל SLICE מבצע את לוגיקת החיבור שלו ( חיבור , MUX וכו' )

- CARRY נכנס מלמטה ומלמעלה יוצא COUT.

- התוצאות מה SLICES חוזרות ל SWITCH MATRIX ומשם הלאה ללוגיקה הבאה.

עמוד 75

RVSINGLE – זהו הCPU עצמו. מקבל הוראה מהזיכרון , מפרש מחשב וקובע האם לגשת לזיכרון.

- כניסות : clk, reset, Instr(31:0), ReadData(31:0).

- יציאות : PC, ALUResult(31:0), WriteData(31:0), MemWRITE.

Instruction Memory – מספק למעבד את ההוראה הבאה לפי ה PC, בכל מחזור מקבל מהמעבד כתובת ומוציא פקודה.

Data Memory – משמש כזיכרון של משתנים וערכים. בload שולף נתון ובstore שומר נתון.

- כניסות : a(31:0) (כתובת הנתון), wd(31:0), we(אות כתיבה) ו CLK

- יציאות : rd(31:0) הנתון שנקרא מהזיכרון ונשלח חזרה למעבד.

Controller – תפקידו לפענח את הפקודה שהגיעה מה IMEM ולהפיק את כל אותות הבקרה שיקבעו איך הDP יפעל במחזור הנוכחי. המוח שמחליט מה המעבד צריך לעשות.

- כניסות : Instr(31:0) , Zero LT LTU (FLAGS), clk ו reset.

- יציאות : ALUControl ( קובע איזה פעולה תבצע ה ALU ,  ALUSrc , ImmSrc(2:0) , MemWrite, PCSrc , RegWrite , ResultStc(1:0) , JALR ו Branch.

DataPath – תפקידו לבצע את העבודה הפיזית – קריאת רגיסטרים , ביצוע חישוב ב ALU, שליחה וקריאה של נתונים מהזיכרון , עדכון רגיסטרים ו עדכון PC. מה שמבצע את הפעולה בפועל.

- כניסות : כל אותות הבקרה מה Controller, האותות Instr(31:0), ו ReadData(31:0).

- יציאות : ALUResult(31:0, WriteData(31:0),  PC(31:0), וה flags ( ZERO,LT,LTU).

ALUDecoder – תפקידו לקבל מידע מתוך ההוראה ( fucnt3,fucnt7,ALUOp,opcode), ולהפיק את אות הבקרה של ה ALU (ALUControl) , כלומר מה הALU צריך לעשות.

- כניסות : ALUOp(1:0), funct3(2:0)(ביטים מההוראה עצמה),fucnt7b5(ביט נוסף מההוראה מבדיל בין ADD ל SUB ),opb5(ביט מתוך הopcode, לעיתים משמש להבחנה בין imm לרגיסטר).

- יציאה: ALUControl(3:0) – אות הבקרה הסופי שנשלח אל הALU שבמעבד.תפקידו לקבוע את הפעולה שתתבצע באותו מחזור שעון

ForwardA/ForwardB – שני ביטים , 00 עבור אין תלות , 01 – מועבר משלב EX ו 10 מועבר משלב MEM.

ה־ABI שימש אתכם כדי:

- לדעת לאילו רגיסטרים להכניס ארגומנטים כשכתבתם קוד Assembly.

- לוודא שהתוכניות שרצות על המעבד שלכם תואמות ל־RISC-V standard (כלומר אפשר להריץ אותן עם כל קומפיילר RISC-V רגיל).

- להבין מה כל רגיסטר מייצג, כדי שה־assembler וה־testbench יעבדו נכון.