שקף 2
המטרה של הפרויקט שלנו הייתה לחקור ולבחון את ארכיטקטורת הקוד הפתוח RISC-V, ולתכנן ולממש אותה כליבת תוכנה (Soft-core) על גבי FPGA.
השתמשנו בכמה שיטות מימוש כדי לקבוע איזו מהן מציגה את הביצועים והאמינות הטובים ביותר.
הפרויקט כולל ליבת RV32IM שרצה על FPGA מסוג Artix-7, וכן שישה תוכניות אסמבלר שונות שרצות עליה.

שקף 3
RISC-V (Reduced Instruction Set Computer) היא ארכיטקטורה מודרנית, פתוחה ומודולרית של סט פקודות.
היא פותחה במעבדת Parallel Computing באוניברסיטת קליפורניה בברקלי כדי לספק ISA חינמי וניתן להרחבה שניתן להשתמש בו במגוון רחב של יישומים.
RISC-V פועלת על פי פילוסופיית RISC, כלומר שימוש במספר קטן של פקודות פשוטות, כאשר כל פקודה מבצעת פעולה אחת בלבד.

ב-RISC-V קיימים שישה פורמטים שונים של פקודות:

- R-type – לפעולות אריתמטיות ולוגיות בין שני רגיסטרים.

- I-type – לפעולות אריתמטיות ולוגיות עם Immediate, טעינות, קפיצות וקריאות מערכת.

- S-type – לפעולות אחסון.

- B-type – לקפיצות מותנות.

- U-type – לפעולות Immediate עליון.

- J-type – לקפיצות.

ABI (ממשק בינארי ליישום) מגדיר כיצד הקוד הבינארי מתקשר עם מערכת ההפעלה. הוא קובע:

- את שמות הרגיסטרים ותפקידם.

- אילו רגיסטרים נשמרים על ידי הפונקציה הקוראת או הנקראת.

- כיצד מועברים ומשוחזרים ארגומנטים בפונקציות.

כפי שציינו-  RISC-V היא ארכיטקטורה מודולרית, כלומר ניתן לבחור אילו הרחבות ליישם לפי צורכי המערכת.
כמה מההרחבות הן:

- הרחבת M – לפעולות כפל וחילוק.

- הרחבת C – לפקודות דחוסות.

- הרחבות F/D – לדיוק יחיד או כפול בנקודה צפה.

ישנן גישות שונות למימוש מעבד RISC-V כגון חד-מחזורי, רב-מחזורי, צנרת (Pipeline) של 3/5/7 שלבים ואף סופרסקאלרי.
בפרויקט זה בחרנו לממש את שלושת הראשונים.

שקף 4
מעבדי RISC-V בנויים ממספר רכיבים עיקריים – רגיסטר PC, זיכרון פקודות, קובץ רגיסטרים, יחידת הרחבה, ALU, וזיכרון נתונים.
Program Counter (PC): שומר את כתובת הפקודה הבאה שתתבצע במעבד.

Instruction Memory: מכיל את כל הפקודות שהתוכנית תריץ, המאוחסנות לפי סדר כתובת.

Register File: אוסף של רגיסטרים המשמשים לאחסון זמני של נתונים במהלך ביצוע הפקודות.

Extend Unit: אחראית להרחיב Immediate (מספרים קבועים בפקודות) לגדלים המתאימים לעיבוד.

ALU (Arithmetic Logic Unit): מבצעת את כל הפעולות האריתמטיות והלוגיות, כמו חיבור, חיסור והשוואות.

Data Memory: משמש לאחסון וקריאה של נתונים מהתוכנית בזמן ריצה.
אופן החיבור בין רכיבים אלו קובע את ארכיטקטורת המעבד.

בצד שמאל של השקף מוצגים מבני המעבד החד-מחזורי והצנרת. קיימים מספר הבדלים ביניהם:
במעבד הצנרת מוסיפים רגיסטרים בין השלבים, כך שניתן לבצע מספר פקודות במקביל; כל פקודה מתקדמת בשלבים שונים לאורך מספר מחזורים.
לעומת זאת, במעבד החד-מחזורי כל פקודה מסתיימת במחזור שעון אחד ארוך, מה שהופך אותו לאיטי יותר.

כל עיצוב שחילקנו כלל שני חלקים:
ה-Datapath, שמכיל את כל הרכיבים שאחראים על ביצוע הפקודות, ויחידת הבקרה (Control Unit), שמוודאת שהרכיבים הדרושים בלבד פועלים בכל רגע.

בגישה הרב-מחזורית מצאנו כי הדרך הטובה ביותר לממש את יחידת הבקרה היא באמצעות מכונת מצבים סופית (Finite State Machine) מסוג Moore, שבה כל מצב מגדיר את אותות הבקרה הדרושים לאותו מחזור.

שקף 5
כשהחלטנו לעבוד עם FPGA, נדרשנו לעקוב אחרי תהליך תכנון מסוים:

- שלב התכנון: תיארנו את ארכיטקטורת המעבד ותכננו את מבנהו. לאחר מכן מימשנו את כל המודולים בשפת SystemVerilog והגדרנו את כל הקלטים והפלטים. בסיום שלב זה היה בידינו עיצוב RTL (Register Transfer Level) של המעבד.

- שלב הסימולציה: בשלב זה ווידאנו שהעיצוב פועל כראוי. כתבנו שש תוכניות לבדיקת כל הפקודות והתנהגות המעבד. כל תוכנית הורצה על גבי Testbench ייעודי. כדי להאיץ את הבדיקה, יצרנו קוד HASH שהראה מיד אם המעבד הפיק את התוצאות הנכונות.

- שלב הסינתזה: השתמשנו בכלים המובנים של Vivado כדי להמיר את קוד ה-SystemVerilog לרשימת רכיבים (Netlist).

- שלב המימוש: בשלב זה השתמשנו בכלי Vivado כדי למפות ולחבר פיזית את העיצוב על גבי ה-FPGA. בשלב זה כבר היה בידינו עיצוב ממופה ומנותב.

- שלב ה-Bitstream: יצרנו קובץ Bitstream ותכנתנו אותו ל-FPGA. לאחר מכן יכולנו לראות את המעבד פועל ולבדוק אותו בזמן אמת.

יובל:
בסוף הפרויקט היה בידינו מעבד RV32IM מתפקד שתוכנת כולו ב-SystemVerilog.
מימשנו את המעבד בשלוש דרכים שונות – חד-מחזורי, רב-מחזורי וצנרת – מה שאפשר לנו הבנה מעמיקה של RISC-V ושל ארכיטקטורת מחשבים.
כתבנו גם שש תוכניות אסמבלר שונות שהומרו לקוד מכונה, ושימשו הן בסימולציה והן על ה-FPGA.

שקף 7
במהלך הפרויקט נתקלנו בכמה אתגרים:

כאשר עבדנו על המעבד הצנרת, נדרשנו לתכנן יחידת ניהול סכנות (Hazard Unit) כדי להתמודד עם בעיות שעלולות להתרחש בזמן ריצה.
הבעיות כללו סכנות נתונים (Data Hazards) וסכנות בקרה (Control Hazards).

- סכנת נתונים: מתרחשת כאשר נתון הדרוש לפקודה עוקבת עדיין לא עודכן ברגיסטרים. פתרנו זאת על ידי העברת הנתון (Forwarding) מהפקודה הראשונה לזו הזקוקה לו לפני הכתיבה לזיכרון.

- תלות בטעינה (LW-Dependency): נגרמת כשפקודת טעינה מזיכרון מספקת נתון שפקודה עוקבת צריכה. פתרנו זאת על ידי עצירת שני השלבים הראשונים (Stall) וניקוי רגיסטר הביצוע.

- סכנת בקרה: מופיעה בעת קפיצה מותנית שעדיין לא נקבע יעדה. מאחר שהפקודות הבאות כבר התחילו לרוץ, נדרשנו לנקות את שלבי ה-IF וה-ID.

בעיה נוספת הייתה ביחידת הכפל/חילוק (M-Unit). היינו צריכים לממש את כל הפעולות בדיוק לפי הנחיות RISC-V, ולשלב את היחידה החדשה במעבד הקיים מבלי לפגוע בתאימות ל-RV32I.

בשלבים הסופיים של הפרויקט, עיצבנו דרייבר לתצוגת שבעה מקטעים (7-Segment Display) ומחלק תדר כדי לאפשר לעין האנושית לראות את הנתונים המוצגים במהירות סבירה.

אתגר נוסף היה בתהליך הסימולציה ולאחר התכנות ל-FPGA – היינו צריכים שיטה מהירה ואמינה לבדוק אם המעבד פועל נכון עם אחת משש התוכניות. יצרנו לשם כך קוד HASH שחישב בזמן אמת אם התוכנית רצה בהצלחה, מה שחסך לנו זמן רב.

שקף 9

- הוספת תמיכה בהתקנים חיצוניים (Peripherals) לשליטה במעבד והרחבת יכולותיו.

- יצירת מקשר אסמבלר פעיל למעבד RISC-V.

- אופטימיזציה של האלגוריתמים במעבד לחיסכון במשאבים והאצת הביצועים.

- מימוש הרחבות נוספות של RISC-V להגדלת יכולות המעבד.

שקף 10
יצרנו ליבת RISC-V מתפקדת, מהירה ואמינה, המבצעת את כל הפקודות כראוי ובהתאם למפרט הרשמי.
בנוסף, הוכחנו בבירור את העליונות של עיצוב הצנרת על פני החד-מחזורי והרב-מחזורי מבחינת זמן ביצוע.
עם זאת, עיצוב הצנרת דורש יותר משאבים, בהתאם למה שחזינו מראש.